Прошивка часов «Nixie Clock»

Микроконтроллер ESP32-S3 · Техническое описание проекта

◆ ◆ ◆

Версия прошивки 1.A0.3.260714 (сборка от 2026-07-14)

Единое описание архитектуры, подсистем и алгоритмов работы

Документ сформирован на основе исходного кода проекта

Содержание

О документе	5

1. Введение и назначение	5

1.1 Аппаратная платформа	5

1.2 Состав прошивки	6

2. Общая архитектура системы	7

2.1 Многозадачность (FreeRTOS)	7

3. Жизненный цикл прошивки	8

3.1 Инициализация (setup)	8

3.2 Главный цикл (loop)	9

4. Система времени	10

4.1 Источники времени и их приоритет	10

4.2 Выбор источника: checkTimeSource()	11

4.3 Единый интерфейс получения времени: getCurrentUTCTime()	11

4.4 Синхронизация по NTP: syncTimeAsync()	12

4.5 Отсчёт секунд: аппаратный тик и программный резерв	12

5. Часовые пояса и переход на летнее время	13

5.1 Два режима: online (ezTime) и offline (таблица)	13

5.2 Конвертация UTC → локальное время	14

6. Ядро платформы и профиль возможностей	14

6.1 Флаги возможностей	15

6.2 Поддерживаемые типы часов	15

7. Система меню и команд	15

7.1 Разбор команды	16

7.2 Главное меню	16

8. Справочник команд	17

8.1 Команды, доступные всегда	17

8.2 Базовые команды (вне меню)	17

8.3 Меню времени	18

8.4 Меню будильников	18

8.5 Меню звука и дисплея	18

8.6 Меню WiFi / NTP и Конфигурация	19

9. Инженерное меню	19

9.1 Пункты меню	19

10. Подсистема будильников	20

10.1 Модель данных	20

10.2 Проверка срабатывания	20

11. Звук и аудиоподсистема	21

11.1 Источники аудио и стратегия воспроизведения	21

11.2 Категории звука и громкость	22

12. Часовой бой	22

13. Дисплей: Nixie-6, антиотравление и плавные переходы	23

13.1 Антиотравление ламп	23

13.2 Плавная смена цифр	24

14. Ввод: энкодер и кнопки	24

15. Моточасы и сервисные счётчики	24

15.1 Надёжное хранение	24

16. BLE-терминал	25

17. Обновление прошивки по воздуху (OTA)	25

17.1 Два сценария и их тайминги	26

17.2 Порядок обновления	26

18. Обработка пропадания питания	27

19. Распределение GPIO и электрические характеристики	27

20. Версионирование	28

21. Точки расширения	29

21.1 Новый источник времени (например, GPS или DCF77)	29

21.2 Новый тип часов / дисплея	29

21.3 Новые меню и команды	29

21.4 Что стоит доработать (из текущего состояния кода)	29

О документе

Настоящий документ описывает прошивку электронных часов «Nixie Clock», построенных на микроконтроллере ESP32-S3. Он объединяет ранее разрозненную документацию проекта в единое повествование: от общей архитектуры и жизненного цикла прошивки до отдельных подсистем — времени, часовых поясов, меню, будильников, звука, дисплея, обновления по воздуху и обработки аварийного отключения питания. Описание сопровождается блок-схемами, показывающими, как программа принимает решения на ключевых развилках.

Материал ориентирован на инженеров и разработчиков, которым нужно понять устройство прошивки, сопровождать её или расширять. Все сведения выверены по исходному коду версии 1.A0.3.260714; там, где поведение зависит от конфигурации или аппаратного профиля, это оговаривается отдельно.

Примечание. Блок-схемы в документе построены средствами Word (таблицы с рамками и заливкой) и полностью редактируемы. Цветовая маркировка блоков едина по всему документу — см. легенду ниже.

■ Старт/Конец   ■ Процесс   ■ Решение   ■ Ввод/Вывод   ■ Подпрограмма/примечание

1. Введение и назначение

«Nixie Clock» — это настольные часы с газоразрядными индикаторами (лампы ГРИ, Nixie), управляемые микроконтроллером ESP32-S3-WROOM-1. Прошивка отвечает за точный отсчёт времени, отображение его на лампах, синхронизацию по сети, будильники, звуковое сопровождение (будильники, часовой бой, служебные сигналы), а также за сервисные функции: инженерное меню, обновление по воздуху (OTA), учёт моточасов и корректное поведение при пропадании питания.

Отличительная черта проекта — модульное ядро, рассчитанное не на один конкретный аппарат, а на семейство часов разных типов. Какие функции доступны на конкретном экземпляре, определяет профиль платформы (см. главу 6): например, часы без аудиомодуля просто не показывают в меню пункты звука и будильников, продолжая работать как обычные часы с дисплеем.

1.1 Аппаратная платформа

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| ESP32-S3-WROOM-1 | Основной микроконтроллер (два ядра, WiFi, BLE, USB-CDC) |
| DS3231 (I2C, 0x68) | Внешние часы реального времени с термокомпенсацией — приоритетный источник времени |
| Встроенный RTC ESP32 | Резервный источник времени |
| Регистр 74HC595 | Сдвиговый регистр управления лампами Nixie (последовательная загрузка) |
| MAX98357A (I2S) | Цифровой аудиоусилитель, вывод звука 16 бит |
| microSD (SPI) | Хранилище аудиофайлов (мелодии, бой, приветствие) |
| Энкодер + кнопки | Ручное управление (энкодер, кнопка энкодера, кнопка будильника) |
| Детектор питания | Линия POWER_FAIL для аварийного сохранения данных |

1.2 Состав прошивки

Прошивка написана на C++ для фреймворка Arduino/PlatformIO и организована как набор модулей, каждый из которых отвечает за свою подсистему. Ниже перечислены основные исходные файлы; подробное описание каждого приведено в соответствующих главах.

| Модуль | Файлы | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Точка входа | main.cpp | Инициализация, главный цикл, отсчёт секунд, power-fail |
| Время | time_utils.* | Выбор источника, чтение UTC, NTP-синхронизация |
| Часовые пояса | timezone_manager.* | Смещения и DST, режимы online/offline |
| Конфигурация | config.* | Структура настроек, хранение в NVS |
| Профиль платформы | platform_profile.* | Флаги доступных возможностей |
| Меню и команды | menu/*, command_handler.cpp | Текстовый интерфейс, разбор команд |
| Инженерное меню | engineering_menu.cpp | Сервис, настройки железа, тесты |
| Будильники | alarm_handler.cpp | Два будильника, условия срабатывания |
| Аудио | audio_task.cpp | Воспроизведение звука через I2S (SD/Flash) |
| Часовой бой | chime_scheduler.cpp | Планирование и воспроизведение боя |
| Дисплей | display/* | Драйвер Nixie-6, антиотравление, переходы |
| Ввод | input_handler.cpp | Энкодер и кнопки |
| Моточасы | runtime_counter.cpp | Наработка, число включений, сервис |
| BLE-терминал | ble_terminal.cpp | Командный терминал по Bluetooth LE |
| OTA | ota_manager.cpp | Обновление прошивки по WiFi |
| Аппаратный слой | hardware.* | Пины, прерывания, проверки конфликтов |

2. Общая архитектура системы

Ядро прошивки объединяет модули вокруг единой модели времени и общей конфигурации. Модуль main.cpp инициализирует все подсистемы и в главном цикле координирует их работу. Отсчёт времени опирается на аппаратный источник (DS3231) с программным резервом, а вся бизнес-логика (дисплей, будильники, бой) работает с локальным временем, получаемым из UTC через подсистему часовых поясов.

Схема 2.1. Связи основных подсистем

main.cpp — оркестратор: setup() + loop()

▼

config (NVS) · platform_profile (флаги возможностей)

▼

Ядро времени: time_utils → getCurrentUTCTime()

▼

timezone_manager: utcToLocal() → локальное время + DST

▼

Потребители локального времени: display_manager · alarm_handler · chime_scheduler

▼

Интерфейсы: command_handler · menu · ble_terminal · ota_manager

Стрелки показывают направление зависимости по данным: время течёт сверху вниз, от аппаратного источника к потребителям и интерфейсам.

2.1 Многозадачность (FreeRTOS)

Прошивка использует несколько задач FreeRTOS, распределённых по двум ядрам ESP32-S3. Главный цикл loop() выполняется на ядре 1. Сетевые операции вынесены на ядро 0, чтобы не блокировать отображение времени и обработку ввода.

| Задача | Имя | Ядро | Приоритет | Стек | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| displayRefreshTask | disp_refresh | 1 | 2 | 4096 | Обновление и анимации дисплея |
| audioTaskEntry | audio_task | 1 | 1 | 6144 | Воспроизведение звука по очереди команд |
| wifiSyncTask | wifi_sync | 0 | 1 | 16384 | Асинхронная NTP-синхронизация |
| wifiScanTask | wifi_scan | 0 | 1 | 8192 | Сканирование сетей WiFi |

Примечание. Такое разделение обеспечивает автономность: даже если сеть недоступна или синхронизация затягивается, отсчёт времени и отображение продолжают работать без задержек.

3. Жизненный цикл прошивки

Работа прошивки состоит из двух фаз: однократной инициализации setup() и бесконечного главного цикла loop(). В фазе инициализации поднимаются аппаратные подсистемы и восстанавливается сохранённое состояние; в цикле — обрабатываются ввод, сеть и отсчёт секунд.

3.1 Инициализация (setup)

Порядок инициализации важен: сначала настраиваются пины и конфигурация, затем счётчик наработки и профиль возможностей, после чего поднимаются дисплей, сеть, источник времени, интерфейсы и, наконец, звук. Источник времени и связанные с ним прерывания настраиваются внутри checkTimeSource().

Схема 3.1. Последовательность setup()

СТАРТ: подача питания / сброс

▼

initHardware(): пины, 74HC595, энкодер, Serial 115200

▼

initConfiguration(): загрузка настроек из NVS

▼

runtimeCounterInit(): наработка, +1 к числу включений

▼

platformRefreshCapabilities(): пересчёт флагов возможностей

▼

displayManager.begin() · initNTPClient()

▼

checkTimeSource(): поиск DS3231, выбор источника, настройка прерываний SQW (setupInterrupts)

▼

bleTerminalEnable() — BLE включён по умолчанию · otaInit()

▼

initInputHandler() + регистрация колбэков кнопок/энкодера

▼

Привязка прерывания POWER_FAIL (FALLING)

▼

Запуск задачи дисплея · syncTimeAsync() (NTP, фон)

▼

| Звук поддерживается? (sound_enabled) |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| audioTaskStart(): старт задачи + приветствие (если включено) | Пропуск аудиоподсистемы |

▼

printEnabled = true → переход в loop()

Приветственная мелодия проигрывается в момент старта аудиозадачи только при включённом параметре startup_sound_enabled.

3.2 Главный цикл (loop)

Каждая итерация цикла начинается с проверки самого приоритетного события — сигнала аварии питания. Затем обрабатываются команды из Serial и BLE, обслуживаются OTA и ввод, после чего отрабатывает механизм отсчёта секунд. Между итерациями делается короткая пауза delay(10).

Схема 3.2. Логика одной итерации loop()

Начало итерации

▼

| Ожидается подтверждение аварии питания? (фильтр 30 мс, пин всё ещё LOW) |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| handlePowerFailExitScenario() → аварийное сохранение (глава 18) | Продолжаем итерацию |

▼

Чтение строки из Serial → handleCommand()

▼

bleTerminalProcess() · otaProcess()

▼

| Идёт передача OTA? (otaIsBusy) |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| delay(2) и выход из итерации (остальное не трогаем) | Обрабатываем ввод и время |

▼

Команда из очереди BLE → handleCommand()

▼

Управление доступно? → processAllInputs() (энкодер/кнопки)

▼

chimeSchedulerService(): обслуживание боя часов

▼

Механизм отсчёта секунд (см. схему 4.3)

▼

delay(10) → следующая итерация

4. Система времени

Подсистема времени (time_utils) — фундамент прошивки. Она хранит и выдаёт время строго в UTC, а превращение в локальное время с учётом часового пояса и перехода на летнее/зимнее время выполняется отдельно (глава 5). Такой подход исключает двусмысленность при смене пояса и переходах DST.

4.1 Источники времени и их приоритет

Система опирается на два источника. Приоритетный — внешний термокомпенсированный RTC DS3231 на шине I2C (адрес 0x68): он сохраняет время при отключении основного питания за счёт резервной батареи. Резервный — встроенный RTC микроконтроллера ESP32, который всегда доступен, но теряет точность и обнуляется при полном обесточивании.

DS3231 доступен и время корректно → источник EXTERNAL_DS3231, системное время подстраивается под него.

DS3231 отсутствует или выдаёт некорректное время → источник INTERNAL_RTC (встроенный RTC).

DS3231 вновь обнаружен во время работы → система автоматически возвращается к внешнему источнику.

4.2 Выбор источника: checkTimeSource()

Функция checkTimeSource() инициализирует шину I2C, ищет DS3231 по адресу 0x68, проверяет флаг OSF (Oscillator Stop Flag — признак пропажи питания RTC, севшей или отсутствующей батарейки) и валидирует дату-время. По результатам она выставляет активный источник и настраивает прерывания. Функция вызывается как при старте, так и по мере необходимости из getCurrentUTCTime().

Схема 4.1. Алгоритм checkTimeSource()

Вызов checkTimeSource()

▼

Wire.begin(SDA, SCL): инициализация I2C

▼

| Устройство отвечает по адресу 0x68? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Создать RTC_DS3231, прочитать флаг OSF и дату | Источник = INTERNAL_RTC (встроенный RTC ESP32). Выход. |

▼

| OSF взведён или дата невалидна (год вне 2025–2100)? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Восстановить время из ESP RTC или применить время по умолчанию, сбросить OSF | Время DS3231 корректно |

▼

Источник = EXTERNAL_DS3231, setupInterrupts() (SQW 1 Гц)

▼

Возврат

4.3 Единый интерфейс получения времени: getCurrentUTCTime()

Все модули получают время только через getCurrentUTCTime(). Она при необходимости актуализирует источник и возвращает текущее UTC: от DS3231, если он активен, иначе — от встроенного RTC. Функция защищена от повторного входа, а обращения к I2C оптимизированы, чтобы не нагружать шину на каждой итерации.

Запись времени во все источники сразу выполняет setTimeToAllSources(): она обновляет встроенный RTC ESP32 и, если доступен, внешний DS3231. Это используется при ручной установке времени и при успешной NTP-синхронизации.

4.4 Синхронизация по NTP: syncTimeAsync()

Синхронизация с сервером точного времени выполняется асинхронно, в отдельной задаче wifiSyncTask на ядре 0, чтобы не блокировать главный цикл. Перед запуском проверяются условия: инициализирован ли NTP-клиент, настроен ли WiFi и разрешена ли автосинхронизация. Флаг force (например, при ручной команде sync) позволяет проигнорировать запрет автосинхронизации.

Схема 4.2. Условия запуска NTP-синхронизации

syncTimeAsync(force, ntpIndex)

▼

| NTP-клиент инициализирован? |  |
| --- | --- |
| Нет ▼ | Да ▼ |
| Выход: синхронизация невозможна | Далее |

▼

| WiFi настроен? |  |
| --- | --- |
| Нет ▼ | Да ▼ |
| Выход: сети нет | Далее |

▼

| Автосинхронизация включена ИЛИ force == true? |  |
| --- | --- |
| Нет ▼ | Да ▼ |
| Задача не создаётся | Создать задачу wifi_sync (ядро 0): WiFi → NTP → setTimeToAllSources → WiFi off |

4.5 Отсчёт секунд: аппаратный тик и программный резерв

Секундный отсчёт может идти двумя путями. Пока активен DS3231, он выдаёт на линию SQW меандр 1 Гц; каждый спад фронта вызывает лёгкое прерывание onSQWInterrupt(), которое лишь выставляет флаг timeUpdatedFromSQW. Главный цикл, увидев флаг, отрабатывает «тик». Если аппаратные импульсы пропадают более чем на 5 секунд (или DS3231 нет вовсе), прошивка переходит на программный отсчёт по millis() с ограничением наверстывания до 8 тиков.

Схема 4.3. Механизм отсчёта секунд в loop()

Проверка тика в loop()

▼

| DS3231 доступен? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Есть флаг от SQW (1 Гц)? | Отсчёт по millis() |

▼

| SQW молчит > 5000 мс? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| sqwFailed = true → резерв millis() (наверстать ≤ 8 тиков) | Обработать тик: обновить время, будильники, бой, дисплей |

Каждый тик обновляет наработку (runtimeCounter), проверяет будильники и бой, запускает при необходимости антиотравление и обновляет показания дисплея.

5. Часовые пояса и переход на летнее время

Подсистема часовых поясов превращает хранимое UTC в локальное время. Она построена по гибридному принципу и работает в одном из двух режимов, выбираемых флагом automatic_localtime в конфигурации.

5.1 Два режима: online (ezTime) и offline (таблица)

Online (automatic_localtime = true): правила пояса и DST берутся через библиотеку ezTime из интернета. Плюс — точные правила для любого года; минус — требуется сеть при первой загрузке.

Offline (automatic_localtime = false): используется встроенная таблица TIMEZONE_PRESETS[] с локальными правилами DST. Плюс — работа без сети; минус — таблицу нужно обновлять вручную при изменении законодательства.

Если online-режим включён, но ezTime недоступен, система откатывается на встроенную таблицу. Таблица содержит 42 предустановленных пояса; пояс по умолчанию — Europe/Warsaw (UTC+1). Каждая запись хранит стандартное и летнее смещение и правила начала/конца DST (месяц, неделя, день недели, час).

5.2 Конвертация UTC → локальное время

Преобразование выполняет utcToLocal(). В online-режиме оно делегируется ezTime; в offline — прошивка сама вычисляет, активен ли переход на летнее время в данный момент (calculateDSTStatus), и прибавляет соответствующее смещение. В обоих случаях по ходу дела обновляются вычисляемые поля current_offset и current_dst_active, используемые интерфейсом.

Схема 5.1. Алгоритм utcToLocal()

utcToLocal(utc)

▼

| automatic_localtime == true И ezTime доступен? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| localTZ.tzTime() (ezTime): получить локальное время, обновить offset/DST | Найти preset по имени зоны в TIMEZONE_PRESETS[] |

▼

| calculateDSTStatus(utc, preset): DST активен? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| offset = dst_offset | offset = std_offset |

▼

Обновить current_offset / current_dst_active

▼

Вернуть utc + offset·3600

Примечание. Обратное преобразование localToUtc() применяется при ручной установке локального времени: введённое пользователем локальное значение приводится к UTC перед записью в источники.

6. Ядро платформы и профиль возможностей

Чтобы одно и то же ядро работало на разных вариантах часов, набор доступных функций описан флагами в профиле платформы (platform_profile). Профиль пересчитывается функцией platformRefreshCapabilities() на основе конфигурации: тип часов, число разрядов, режим управления и признак наличия аудиомодуля.

6.1 Флаги возможностей

| Флаг | Что означает | Как вычисляется |
| --- | --- | --- |
| sound_enabled | Доступен звук | = config.audio_module_enabled |
| alarm_enabled | Доступны будильники | = config.audio_module_enabled |
| button_enabled | Есть кнопочное управление | из ui_control_mode |
| encoder_enabled | Есть энкодер | из ui_control_mode |
| controls_enabled | Доступно ручное управление | кнопка или энкодер |
| display_supports_nixie_tuning | Тонкая настройка Nixie | тип часов == NIXIE |
| display_navigation_enabled | Навигация по экранам | NIXIE, 6 разрядов и есть управление |

Логика опирается на три принципа: feature flag — функция включается/выключается на уровне платформы; модульный интерфейс — модули общаются через функции, а не напрямую; graceful fallback — при отсутствии функции приложение продолжает работать. Например, если sound_enabled = false, пункты меню будильников и звука не показываются, а часы остаются полноценными.

Схема 6.1. Влияние конфигурации на подсистемы

config (NVS): тип часов, аудио, режим управления

▼

platformRefreshCapabilities(): пересчёт флагов

▼

PlatformCapabilities (набор булевых флагов)

▼

Потребители: меню (скрытие пунктов) · alarm_handler · audio_task · display_manager

6.2 Поддерживаемые типы часов

В конфигурации перечислены типы устройств, что даёт основу для добавления новых аппаратных вариантов: CLOCK_TYPE_NIXIE, CLOCK_TYPE_NIXIE_HAND, CLOCK_TYPE_CYCLOTRON, CLOCK_TYPE_VERTICAL, CLOCK_TYPE_MECH_2, CLOCK_TYPE_MECH_PEND.

7. Система меню и команд

Управление прошивкой построено на текстовом интерфейсе: команды приходят из UART (USB-CDC) или из BLE-терминала и разбираются единым обработчиком. Меню организовано как иерархия состояний; переход между ними определяется полем currentMenuState.

7.1 Разбор команды

Некоторые команды (управление BLE, OTA, перезагрузка, антиотравление) обрабатываются раньше проверки режима меню и потому доступны всегда. Остальные базовые команды действуют вне меню, а внутри меню ввод направляется в обработчик текущего подменю. Общие навигационные команды (menu/m, back/b, out/exit/o, help/?) обрабатывает единая функция handleCommonMenuCommands().

Схема 7.1. Диспетчеризация команды (handleCommand)

Получена строка команды

▼

| Глобальная команда? (bon/boff, bdbg, ota, reset, antipoison) |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Выполнить немедленно (вне зависимости от меню) | Проверить режим меню |

▼

| Устройство в режиме меню (inMenuMode)? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Направить в обработчик текущего состояния меню | Разобрать как базовую команду (time, menu, sync, set…, em) |

▼

| Команда распознана? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Выполнить действие | Сообщение об ошибке + звук OperationError |

7.2 Главное меню

Вход в меню (команда menu/m) отключает регулярный вывод времени в Serial и печатает главное меню. Оно содержит шесть пунктов; часть из них может быть скрыта в зависимости от профиля платформы (например, будильники — только при доступном звуке).

| № | Пункт | Состояние | Условие показа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройки времени и часовых поясов | MENU_TIME | всегда |
| 2 | Управление будильниками | MENU_ALARMS | звук доступен |
| 3 | Звук и дисплей | MENU_DISPLAY | всегда |
| 4 | Настройки WI-FI и NTP | MENU_WIFI | всегда |
| 5 | Информация о системе | MENU_INFO | всегда |
| 6 | Конфигурация | MENU_CONFIG | всегда |

Примечание. Навигация «плоская»: команда back/b, как и menu/m, возвращает в главное меню. Инженерное меню (глава 9) выделено в отдельное состояние MENU_ENGINEERING и вызывается командой em.

8. Справочник команд

Ниже собраны команды по разделам. Многие имеют короткие псевдонимы (алиасы) для быстрого ввода. Регистр в большинстве случаев не важен.

8.1 Команды, доступные всегда

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| bon / boff | Включить / выключить BLE-терминал |
| bdbg on / bdbg off | Отладочный вывод приёма BLE |
| reset / rst / reboot | Сохранить наработку и перезагрузиться |
| ota on | Открыть окно OTA на 5 минут |
| ota off | Закрыть окно OTA |
| ota status | Показать состояние OTA и остаток окна |
| antipoison / a | Запустить процедуру антиотравления ламп |

8.2 Базовые команды (вне меню)

| Команда / алиас | Действие |
| --- | --- |
| time / t | Показать текущее время (UTC и локальное) |
| menu / m | Войти в главное меню |
| em | Войти в инженерное меню (откроет окно OTA на 1 час) |
| sync | Запустить NTP-синхронизацию (недоступно при активном OTA) |
| set UTC T HH:MM:SS / SUT | Установить время UTC |
| set UTC D DD.MM.YY / SUD | Установить дату UTC |
| set local T HH:MM:SS / SLT | Установить локальное время |
| set local D DD.MM.YY / SLD | Установить локальную дату |
| auto sync en / ASE | Включить автосинхронизацию |
| auto sync dis / ASD | Отключить автосинхронизацию |
| help / ? | Краткая справка по командам |

8.3 Меню времени

| Команда / алиас | Действие |
| --- | --- |
| tz list / tzl | Список поясов и переход в режим выбора |
| tz auto / tza | Включить онлайн-определение DST (ezTime) |
| tz manual / tzm | Отключить онлайн-определение (таблица) |
| tz check / tzc | Сравнить правила DST ezTime и таблицы |
| 100 (в режиме выбора) | Ручная настройка смещения |

8.4 Меню будильников

| Команда / алиас | Действие |
| --- | --- |
| ref / refresh / al / status | Показать статус будильников |
| set al 1 HH:MM / sal1 | Время будильника 1 |
| set al 2 HH:MM / sal2 | Время будильника 2 |
| al 1 sound N / a1s | Мелодия будильника 1 |
| al 2 sound N / a2s | Мелодия будильника 2 |
| al 1 mode once¦daily / a1m | Режим будильника 1 (одноразовый/ежедневный) |
| al 2 days 1..7 / a2d | Дни недели будильника 2 (Пн=1 … Вс=7) |
| al 2 list workdays¦weekends¦all / a2l | Маска будни / выходные / все |
| al N enable¦on / disable¦off | Включить / отключить будильник N |
| dis al N / daN | Отключить будильник N |

8.5 Меню звука и дисплея

| Команда / алиас | Действие |
| --- | --- |
| set alarm volume 0..100 / sav | Громкость будильника |
| set bell volume 0..100 / sbv | Громкость боя |
| set notify volume 0..100 / snv | Громкость уведомлений и SFX |
| bells per hour 0¦1¦2¦4 / bph | Частота боя в час |
| bells time activity HH-HH / bta | Интервал активности боя |
| start_sound on¦off | Приветственная мелодия при старте |
| brightness control on¦off / bc1¦bc0 | Автоконтроль яркости (Nixie) |
| max/smallest brightness learning / mbe¦sbe | Калибровка порогов яркости |
| display activity workdays HH-HH HH2-HH2 / daw | Активность дисплея в будни |
| display activity holidays … / dah | Активность дисплея в выходные |
| display activity copy w2h¦h2w / dacw¦dach | Копирование расписания будни↔выходные |

8.6 Меню WiFi / NTP и Конфигурация

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| wifi scan | Сканировать доступные сети |
| wifi SSID PASSWORD | Сохранить основную сеть |
| wifi2 SSID PASSWORD | Сохранить резервную сеть |
| set ntp1 / ntp2 / ntp3 SERVER | Задать NTP-серверы |
| default (в меню конфигурации) | Сброс к заводским настройкам (подтверждение y/n) |

9. Инженерное меню

Инженерное меню предназначено для настройки железа, отладки и сервиса. Вход — команда em из основной строки. При входе устройство переходит в состояние MENU_ENGINEERING, отключает автопечать времени и, если OTA ещё не активно, автоматически открывает окно обновления на 1 час — это удобно для последующей заливки прошивки по воздуху.

Схема 9.1. Вход и структура инженерного меню

Команда em

▼

inMenuMode=true, printEnabled=false, состояние=MENU_ENGINEERING

▼

| OTA уже включено? |  |
| --- | --- |
| Нет ▼ | Да ▼ |
| otaEnable(1 час) | Не трогаем OTA |

▼

Показать 4 пункта: 1 Серийный номер · 2 Настройки железа · 3 Тестирование · 4 Сервис и моточасы

9.1 Пункты меню

1 — Смена серийного номера: ввод строки ровно из 11 символов, сохранение в конфигурацию.

2 — Настройки железа: тип часов и число разрядов (Nix 1/2/4/6, Nixie hand, Cyclotron, Vertical, Mech pend), включение аудио, выбор управления (кнопка/энкодер/оба), IR-датчик, калибровка датчика света (в разработке), мягкая смена цифр (disp fx on/off).

3 — Тестирование: воспроизведение звука с microSD, из внутренней памяти (SPIFFS), тестовый тон 880 Гц, остановка. Требует поддержки звука платформой.

4 — Сервис и моточасы: отметка даты сервиса, сброс счётчиков, просмотр числа включений, наработки и данных последнего сервиса.

Примечание. Для 6-разрядных Nixie есть вложенное подменю выбора порядка вывода: стандартный (ЧАС-МИН-СЕК, прямые биты) или обратный с инверсией нибблов (СЕК-МИН-ЧАС) — под разные схемы дешифраторов (HV5555 либо 74HC595 + К155ИД1).

10. Подсистема будильников

Прошивка поддерживает два независимых будильника. Их настройки хранятся в конфигурации в структуре AlarmSettings и переживают перезагрузку.

10.1 Модель данных

| Поле | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| hour / minute | uint8_t | Время срабатывания (0–23 / 0–59) |
| enabled | bool | Будильник включён |
| melody | uint8_t | Номер мелодии (трека) |
| days_mask | uint8_t | Маска дней недели (будильник 2): Пн=бит0 … Вс=бит6 |
| once | bool | Одноразовый режим (только будильник 1) |

Будильник 1 может быть ежедневным или одноразовым (после срабатывания сам отключается). Будильник 2 — ежедневный с маской дней недели, что позволяет задавать расписания вида «только по будням» или «только по выходным».

10.2 Проверка срабатывания

Функция checkAlarms() вызывается регулярно, получает UTC и переводит его в локальное время (будильники живут по локальному времени и корректно учитывают DST). Далее вызывается checkAlarmsAtTick(), которая срабатывает только в момент начала минуты — когда секунды равны нулю, чтобы событие произошло ровно один раз.

Схема 10.1. Логика checkAlarmsAtTick()

checkAlarmsAtTick(now_utc, local)

▼

| local.tm_sec == 0 ? |  |
| --- | --- |
| Нет ▼ | Да ▼ |
| Выход (ждём начала минуты) | Проверяем будильники |

▼

| Будильник 1 включён и совпало HH:MM ? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Проиграть мелодию; если once — отключить | Пропустить будильник 1 |

▼

| Будильник 2 включён, совпало HH:MM и день в маске ? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Проиграть мелодию будильника 2 | Пропустить будильник 2 |

Срабатывание логируется в Serial и, если платформа поддерживает звук, запускает аудиозадачу (audioTaskStart) и воспроизводит выбранную мелодию (audioPlayAlarmMelody). Функция getMinutesToNextAlarm() вычисляет время до ближайшего будильника — это удобно для индикации и диагностики.

11. Звук и аудиоподсистема

Звук выводится через интерфейс I2S на цифровой усилитель MAX98357A (16-битные сэмплы). Воспроизведением занимается отдельная задача audio_task (ядро 1), принимающая команды через очередь на 8 элементов. Это разделяет генерацию звука и основную логику: постановка мелодии в очередь не блокирует главный цикл.

11.1 Источники аудио и стратегия воспроизведения

Аудиофайлы (WAV) могут храниться на microSD или во внутренней памяти (SPIFFS). При воспроизведении прошивка сначала пытается взять файл с SD-карты, а при её отсутствии или отсутствии нужного файла откатывается на встроенную копию во Flash.

Схема 11.1. Выбор файла при воспроизведении мелодии

Запрос на воспроизведение (например, мелодия будильника N)

▼

| microSD доступна и файл найден? (alarm_N.wav / alarmN.wav / N.wav) |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Проиграть с SD | Взять копию из Flash (/alarm_default.wav) |

▼

Микширование с учётом громкости категории → I2S → MAX98357A

11.2 Категории звука и громкость

Громкость настраивается раздельно по категориям: будильники (alarm_volume), часовой бой (chime_volume) и уведомления/служебные сигналы (notification_volume). К служебным сигналам (SFX) относятся, например, звуки подключения/отключения BLE, подтверждения операций и ошибок. При старте, если включён параметр startup_sound_enabled, проигрывается приветствие (/startup_greeting.wav).

12. Часовой бой

Часовой бой (chime_scheduler) имитирует бой курантов. Он неблокирующий: планировщик лишь ставит удары в очередь, а собственно воспроизведение обслуживается в главном цикле по мере освобождения аудиоканала. Режим задаётся параметром chimes_per_hour: 0 — выключено, 1 — только в начале часа, 2 — добавляется удар в :30, 4 — добавляются удары в :15, :30 и :45.

В начале часа число ударов равно часу по 12-часовому циферблату (1…12). Бой активен только в заданном интервале суток [начало, конец), поддерживается переход через полночь. Тихой ночью бой не беспокоит.

Схема 12.1. Планирование боя на каждом тике

chimeSchedulerOnTick(local)

▼

| chimes_per_hour > 0 и текущее время в окне активности? |  |
| --- | --- |
| Нет ▼ | Да ▼ |
| Ничего не планируем | Смотрим минуту |

▼

| Какая минута? (0 / 15 / 30 / 45 по режиму) |  |
| --- | --- |
| :00 ▼ | :15/:30/:45 ▼ |
| Запланировать N ударов (N = час 1..12) | Запланировать 1–3 удара четверти (по режиму) |

▼

chimeSchedulerService() в loop(): когда аудио свободно — играть по одному удару

13. Дисплей: Nixie-6, антиотравление и плавные переходы

Отображением заведует display_manager — обёртка над конкретным драйвером. Для основного варианта это nixie_6_spi: шесть газоразрядных ламп, управляемых через сдвиговый регистр 74HC595. Менеджер отвечает за вывод времени, анимации, расписание сна дисплея и сервисные процедуры.

13.1 Антиотравление ламп

Газоразрядные индикаторы подвержены «отравлению» катодов, если отдельные цифры долго не зажигаются. Процедура антиотравления периодически прогоняет по всем разрядам полный набор цифр, выравнивая их износ. Она запускается автоматически раз в час (в начале часа) и вручную командой antipoison/a. Процедура реализована как конечный автомат внутри display_manager и обслуживается по шагам, не блокируя основную работу.

Схема 13.1. Запуск антиотравления

Секундный тик: локальное время min==0, sec==1

▼

| Показывается экран времени и антиотравление ещё не идёт? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| startAntiPoison(): запустить проход по цифрам | Отложить |

▼

serviceAntiPoison() по шагам в loop() до завершения прохода

13.2 Плавная смена цифр

Для Nixie-6 предусмотрена мягкая смена цифр — кросс-фейд соседних значений за счёт ШИМ (nixie6SetSoftTransitionEnabled, длительность настраивается). По умолчанию включена; в инженерном меню управляется командой disp fx on/off.

Примечание. Автоматическая регулировка яркости по датчику света на текущей аппаратной ревизии не задействована: аналоговый датчик снят, метод setBrightness() пока является заглушкой, а чтение датчика возвращает фиксированное значение. Это заложенная точка развития (планируется I2C-датчик освещённости).

14. Ввод: энкодер и кнопки

Ручное управление обслуживает input_handler. Поддерживаются две кнопки (кнопка энкодера и кнопка будильника) и вращение энкодера. Кнопки обрабатываются с подавлением дребезга (3 стабильных отсчёта) и классификацией длительности нажатия.

| Событие | Условие | Типичное применение |
| --- | --- | --- |
| PRESSED | короткое нажатие | переключение экрана / подтверждение |
| LONG | удержание ≥ 1000 мс | вход в режим / отдельное действие |
| VERY_LONG | удержание ≥ 3000 мс | сервисное действие |

Вращение энкодера учитывается при изменении не менее чем на 2 отсчёта, что убирает ложные срабатывания. Обработчики (колбэки) вызываются из processAllInputs() в главном цикле, если профиль платформы разрешает управление (controls_enabled).

15. Моточасы и сервисные счётчики

Модуль runtime_counter ведёт учёт наработки: суммарное время работы (моточасы), число включений и данные последнего сервиса. Эти сведения важны для газоразрядных ламп с ограниченным ресурсом.

15.1 Надёжное хранение

Счётчики хранятся в энергонезависимой памяти NVS (пространство имён runtime в разделе cfg_nvs). Для защиты от повреждения при внезапном отключении применяется дублирование: две записи-слота A и B с контрольной суммой FNV-1a и монотонным номером версии. При загрузке выбирается слот с бо́льшим корректным номером. Автосохранение выполняется каждые 30 минут, а также принудительно — при перезагрузке и при аварии питания.

Схема 15.1. Выбор корректной записи при старте

runtimeCounterInit()

▼

Прочитать слоты A и B, проверить контрольные суммы

▼

| Оба слота валидны? |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Взять слот с бо́льшим номером версии (sequence) | Взять валидный слот или начать с нуля |

▼

Увеличить счётчик включений на 1

16. BLE-терминал

Помимо UART, командами можно управлять по Bluetooth Low Energy. BLE-терминал реализует профиль Nordic UART Service (NUS): устройство рекламируется под именем «Nixie Clock BLE», принимает строки в характеристику RX и отвечает уведомлениями в TX. По умолчанию терминал включён при старте; управляется командами bon/boff, отладка приёма — bdbg on/off.

Входящие байты собираются в строки (по CR/LF или одиночной записи) и складываются в небольшую потокобезопасную очередь; главный цикл извлекает команды и передаёт их тому же обработчику, что и команды UART. Ответы отправляются порциями по 20 байт. События подключения/отключения сопровождаются служебными звуками, после отключения возобновляется реклама. На время сеанса OTA BLE временно отключается ради стабильности передачи.

17. Обновление прошивки по воздуху (OTA)

OTA-обновление реализовано через ArduinoOTA и работает в локальной сети по WiFi. Устройство поднимает OTA-сервер под именем Clockio-OTA на порту 3232 с парольной защитой. Обновление возможно только в пределах открытого «окна» — ограниченного интервала времени.

17.1 Два сценария и их тайминги

Важно различать два способа открыть окно OTA, поскольку у них разная длительность.

| Сценарий | Что вызывается | Длительность окна |
| --- | --- | --- |
| Вход в инженерное меню (em) | otaEnable(1 час) | 1 час |
| Ручная команда ota on | otaEnable() по умолчанию | 5 минут (OTA_WINDOW_MS) |

Примечание. Это выверено по коду: команда «ota on» открывает окно на 5 минут, а вход в инженерное меню — на 1 час. Остаток окна всегда можно посмотреть командой «ota status».

Схема 17.1. Включение OTA (otaEnable)

otaEnable(окно)

▼

| Идёт синхронизация времени? (isSyncInProgress) |  |
| --- | --- |
| Да ▼ | Нет ▼ |
| Отказ: дождитесь окончания sync | Продолжаем |

▼

Временно отключить BLE (для стабильности)

▼

| Удалось подключиться к WiFi? |  |
| --- | --- |
| Нет ▼ | Да ▼ |
| Отказ, вернуть BLE как было | Поднять ArduinoOTA: хост Clockio-OTA, порт 3232, пароль |

▼

Взвести дедлайн окна, готово к приёму прошивки

17.2 Порядок обновления

Убедиться, что устройство подключено к WiFi и OTA-окно открыто (ota status → ON).

Закрыть Serial Monitor, чтобы освободить COM-порт.

Выполнить заливку средой esp32s3_16mb_ota (протокол espota, адрес Clockio-OTA.local).

Если mDNS недоступен — использовать IP-адрес устройства из логов UART.

18. Обработка пропадания питания

Часы отслеживают напряжение питания по линии POWER_FAIL. При его пропадании остаётся короткий запас энергии на конденсаторах, за который нужно успеть сохранить наработку и безопасно погасить нагрузку. Эту задачу решает связка «прерывание + подтверждение в цикле».

Прерывание onPowerFailInterrupt (в IRAM) лишь фиксирует момент и выставляет флаг. Главный цикл на следующей итерации подтверждает аварию фильтром 30 мс (линия должна оставаться в низком уровне) — это защищает от ложных срабатываний на помехах. При подтверждении выполняется аварийный сценарий.

Схема 18.1. Аварийное завершение при пропадании питания

Спад на линии POWER_FAIL → прерывание (IRAM): пометить событие

▼

| В loop(): линия всё ещё LOW спустя 30 мс? |  |
| --- | --- |
| Нет ▼ | Да ▼ |
| Ложная тревога, продолжить работу | handlePowerFailExitScenario() |

▼

Остановить OTA, BLE, задачу дисплея, аудио, анимации; погасить выходы

▼

Отключить SQW и 32K DS3231, снять прерывания

▼

runtimeCounterSaveNow(): принудительно сохранить наработку в NVS

▼

Бесконечное ожидание (delay) до полного обесточивания

Ключевой момент — гарантированное сохранение моточасов до того, как микроконтроллер потеряет питание.

19. Распределение GPIO и электрические характеристики

Ниже приведено назначение выводов ESP32-S3. Прошивка содержит проверки конфликтов пинов на этапе компиляции: пересечение линий, использование запрещённых выводов памяти (35/36/37) или USB (19/20) вызывает ошибку сборки.

| Функция | Пин | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C SDA (DS3231) | 39 | I/O | pullup 10k |
| I2C SCL (DS3231) | 40 | I/O | pullup 10k |
| SQW (тик 1 Гц) | 42 | Вход | прерывание от DS3231 |
| Энкодер A / B | 1 / 2 | Вход | pullup |
| Кнопка энкодера | 8 | Вход | активна LOW |
| Кнопка будильника | 7 | Вход | активна LOW |
| 74HC595 SER / SRCLK / RCLK | 5 / 6 / 4 | Выход | сдвиг данных дисплея |
| 74HC595 OE | 45 | Выход | активен LOW (гашение выходов) |
| POWER_FAIL | 9 | Вход | детектор пропадания питания, LOW=авария |
| microSD CLK/MOSI/MISO/CS | 18/17/16/15 | SPI | CS активен LOW |
| I2S BCLK/LRCLK/DOUT | 48/47/38 | Выход | аудио 16-бит на MAX98357A |
| Память (запрещены) | 35/36/37 | — | линии Flash/PSRAM |
| USB D-/D+ (запрещены) | 19/20 | — | USB-CDC |

Всего под периферию задействовано 19 линий GPIO. Питание логики — 3.3 В; выходы CMOS до ~20 мА на пин (рекомендуется не более 10 мА); линии I2C — с открытым стоком и внешними подтяжками.

20. Версионирование

Версия прошивки кодируется строкой формата MCU.HW_VARIANT.RELEASE_TYPE.BUILD. Текущая версия — 1.A0.3.260714.

| Поле | Значение | Смысл |
| --- | --- | --- |
| MCU | 1 | ESP32-S3-WROOM-1 |
| HW_VARIANT | A0 | Полная комплектация: 6 ламп ГРИ, DS3231, энкодер, кнопка |
| RELEASE_TYPE | 3 | Alpha (в разработке, нестабильная) |
| BUILD | 260714 | Дата сборки в формате ГГММДД (2026-07-14) |

Скрипт update_version.py автоматически обновляет поле даты сборки. Тип релиза отражает стадию зрелости: на момент составления документа прошивка находится в стадии Alpha.

21. Точки расширения

Архитектура специально оставляет места для роста. Ниже — типовые направления и порядок действий.

21.1 Новый источник времени (например, GPS или DCF77)

Расширить перечисление источников (HardwareSource) в include/hardware.h.

Добавить проверку наличия устройства в checkTimeSource().

Дописать чтение времени в getCurrentUTCTime().

21.2 Новый тип часов / дисплея

Добавить значение в ClockType (include/config.h).

Настроить флаги в platform_profile.cpp и, при необходимости, в platformRefreshCapabilities().

Реализовать драйвер по интерфейсу display_manager.

21.3 Новые меню и команды

Добавить состояние/обработчик в menu_manager и соответствующий файл подменю.

Общую навигацию обеспечит handleCommonMenuCommands().

21.4 Что стоит доработать (из текущего состояния кода)

Автояркость по датчику света: сейчас setBrightness() и чтение датчика — заглушки (план: I2C-датчик).

Консолидация таблиц часовых поясов: в коде сосуществуют канонический TIMEZONE_PRESETS[] (42 записи) и устаревшая таблица в menu_manager.cpp.

Актуализация changelog.md и формата поля BUILD в VERSIONING.md под текущую сборку.